| Nom : ………………………………… | Classe : ……………….. | NOTE : |
| --- | --- | --- |
| Prénom : …………………………… | Date : ………………….. |  |

| Partie 1 : Analyse préliminaire | Q1 : Schéma cinématique |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q2 : Croquis de principe |  |  | 4 |
| Partie 2 : conception sous SolidWorks | Positionnement du capteur |  |  | 2 |
|  | Respect du cahier des charges | L’axe du capteur se trouve suivant l’axe transversal des rotors |  | 1 |
|  |  | L’axe du capteur se trouve sur le plan médian de l’AR.DRONE |  | 1 |
|  |  | La face arrière du connecteur du capteur se trouve à 5 mm du plan tangent à la carène |  | 1 |
|  |  | Par pincement, (appui plan sur les faces hautes et basses de la carène) |  | 1 |
|  |  | Démontable sans outillage spécifique |  | 1 |
|  |  | Epaisseur minimale des sections du support 4 mm |  | 1 |
|  |  | Par vissage sur les perçages du capteur |  | 1 |
|  |  | Aucun contact avec les composants électroniques du capteur |  | 1 |
|  |  | m < 30g, visserie incluse |  | 1 |
|  |  | Zone d’exclusion |  | 1 |
|  |  | Jeu transversal 2 mm < jeu < 3 mm |  | 1 |

# Mise en situation :

Cône de détection

Capteur

SRF02

ARDUINO NANO

Bus

Liaison série

On souhaite faire évoluer l’AR.DRONE de PARROT, en ajoutant la possibilité de détecter les obstacles en vol.

Pour cela, on équipe un AR.DRONE muni de sa carène de protection de 4 capteurs de distance à ultrasons SFR02, et d’une carte à microcontrôleur ARDUINO NANO.

Durant le vol, la carte ARDUINO collecte les informations des capteurs par l’intermédiaire du bus, et envoi les ordres à l’AR.DRONE grâce à la liaison série.

# Objectif du projet :

## Problématique :

Nous allons concevoir le support de capteur SFR02, permettant la mise et le maintien en position du capteur sur l’AR.DRONE.

La partie programmation, câblage et conception du support de la carte ARDUINO ne seront pas traité dans ce projet.

## Frontière de l’étude :

Capteur SFR02

Zone d’exclusion (rotor)

Frontière de l’étude

Utilisateur

AR.DRONE

Capteur SRF02

Support de capteur

Mettre et maintenir en position le capteur SRF02 sur l’AR.DONE

A qui rend-t-il service ?

Sur quoi agit-il ?

Produit

Dans quel but ?

Cahier des charges :

## Expression du besoin :

## Diagramme des intéracteurs :

Rotor

Carène de protection

Support de capteur

FP1

Capteur SRF02

Visserie

Utilisateur

FC1

FC2

FC3

Conditions de vol

FC4

FC5

FC6

## Cahier des charges :

| Fonction | Description | Critères | Niveau |
| --- | --- | --- | --- |
| FP1 | Mettre et maintenir en position le capteur SRF02 sur l’AR.DRONE | Mise en position | L’axe du capteur se trouve suivant l’axe transversal des rotors |
|  |  |  | L’axe du capteur se trouve sur le plan médian de l’AR.DRONE |
|  |  |  | La face arrière du connecteur du capteur se trouve à 5 mm du plan tangent à la carène |
|  |  | Maintien en position | Par pincement, (appui plan sur les faces hautes et basses de la carène) |
|  |  |  | Démontable sans outillage spécifique |
|  |  | Résistance | Epaisseur minimale des sections du support 4 mm |
| FC1 | S’adapter au capteur SFR02 | Fixation | Par vissage sur les perçages du capteur |
|  |  |  | Aucun contact avec les composants électroniques du capteur |
| FC2 | Sécuriser l’utilisateur | Formes dangereuses | Aucune |
| FC3 | S’adapter à la visserie standard | Visserie disponible dans le laboratoire | Vis CS M2,5 x 27 Vis CS M2,5 x 19 Rondelle M2,5 Ecrou H freiné M2,5 |
| FC4 | Ne pas perturber les conditions de vol | Masse maximale du support + capteur | m < 30g, visserie incluse |
|  |  | Déséquilibre de l’AR.DRONE | Aucun |
| FC5 | Ne pas toucher le rotor | Zone d’exclusion | Cylindre axé sur l’axe du rotor Ø200 x h 33 mm |
| FC6 | S’adapter à la carène de protection | Modification de la carène | Aucune |
|  |  | Jeu transversal | 2 mm < jeu < 3 mm |

# Travail de conception :

## Partie 1 : Analyse préliminaire :

Analyser l’ensemble des documents ci-avant, et proposer un schéma cinématique de principe du support de capteur (1 couleur par CEC) :

SFR02

Carène

Direction de la vue

Face supérieure

Face inférieure

Proposer ci-dessous un croquis de principe à main levé (mais en s’appliquant !) d’une solution de support de capteur. Apposer toutes les cotes et informations vous semblant utiles :

SRF02

Carène (en coupe)

Zone d’exclusion

## Partie 2 : conception sous SolidWorks :

Captures d’écran de votre solution :

## Partie 3 : Vérification d’un point du cahier des charges :

Masse du support + capteur :